데이터 분석 프로젝트 요약

미수집 구간 교통량 Loss(v) 추정 — 성남대로 미금역~동막교 구간

미리미터 팀 프로젝트 재분석 · 2023-11 ~ 2025-09 · 276만 건 통행 데이터

한 줄 요약 센서가 없는 0.76km 구간의 유입·유출 교통량을 두 교차로의 이동류 합산 차이로 역산하고, 단순 기준선 대비 북행 18.1% · 남행 31.2% 개선한 예측 모델을 구축했다. 그 과정에서 메타데이터 오류 1건과 검지기 장기 소실 2건을 발견했고, 이전 분석에서 일부 모델이 보인 비정상적으로 높은 R²의 원인이 평가 범위 선택에 있었음을 동일 모델로 재현해 규명했다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | 성남대로 미금역사거리 ↔ 동막교사거리* 구간 (약 0.76km) |
| 문제 정의 | 두 교차로 사이 미수집 교차로 3곳의 유입·유출 교통량 역산 추정 |
| 데이터 기간 | 2023-11-07 ~ 2025-09-04 (약 22개월), 1시간 단위 |
| 데이터 규모 | 원본 276만 행 (미금역 165.7만 · 동막교 110.5만) |
| 예측 대상 | 평일(공휴일 제외) 출퇴근 시간대 7·8·9시, 17·18·19시 |
| 문제 유형 | 회귀 (교통량 자체를 추정) |
| 학습 / 평가 | 2023-11 ~ 2024-12 학습 / 2025-01 ~ 2025-09 평가 |
| 사용 도구 | Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, holidays |

* 동막교사거리는 데이터 수집 당시 명칭이며, 현재는 낙생교사거리로 변경되었다.

## 해결한 문제

미금역사거리와 동막교사거리 사이에는 주거지로 연결되는 교차로가 3곳 있으나 센서가 없다. 이 구간에서 도로를 빠져나가거나 새로 합류하는 교통량은 직접 관측이 불가능하다.

본 프로젝트는 이를 두 교차로의 이동류별 교통량 합산 차이로 역산 정의하고, 1시간 뒤 값을 예측하는 모델을 구축했다.

# 2. 핵심 발견

## ① 접근로 메타데이터를 그대로 믿으면 계산이 어긋난다

접근로정보 파일의 AvenueSeq 144번 행에 오류가 있었다. 자기 다리 진출 링크값(CoupleLinkID)이 인접 접근로 145번의 값으로 잘못 기록되어 있었다. 이동류별 진출 링크에서 역산해 검증한 결과 8개 접근로 중 144번만 불일치했다.

더 나아가 접근로 이름 자체도 방위와 반대였다. 이름이 아닌 교통 패턴으로 방위를 재판별했다.

| 접근로 | 이름 | 저녁/오전 비율 | 실제 방위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48-Av185 | 오리역 방면 | 0.67 (오전 편중) | 남측 다리 |
| 48-Av183 | 동막교삼거리 방면 | 1.22 (저녁 편중) | 북측 다리 |
| 37-Av144 | 미금역 방면 | 0.57 (오전 편중) | 남측 다리 |
| 37-Av142 | 청송마을사거리 방면 | 1.13 (저녁 편중) | 북측 다리 |

심야(2~4시) 교통량 보존 검증에서, Av144 기준일 때만 진출·진입 차이가 5.2%로 수렴했다(다른 조합은 약 20%). 야간에는 주거지 진출입이 거의 없어 두 지점 교통량이 일치해야 하므로, 이것이 방위 판별의 결정적 근거가 되었다.

## ② '결측값 0건'은 데이터가 온전하다는 뜻이 아니었다

원본의 셀 내부 결측값은 0건이고 중복 레코드도 없다. 그러나 있어야 할 행이 통째로 빠진 것은 그것만으로 잡히지 않는다. 네 단계로 나눠 진단한 결과, 뒤로 갈수록 심각한 문제가 드러났다.

| 단계 | 문제 유형 | 탐지 방법 | 발견 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시각 자체가 없음 | 전체 시간축 대조 | 동막교 2,533시간 (15.8%) |
| 2 | 접근로 일부만 기록 | 시각별 접근로 개수 | 동막교 총량이 정상의 0.5%로 붕괴 |
| 3 | 접근로는 있는데 값 붕괴 | 시간대 평소값 대비 비율 | 동막교 2024-10~11 집중 |
| 4 | 구성 조합 장기 소실 | 조합별 전수 감사 | 미금역 Av143, 3개월 소실 |

4단계가 결정적이었다. 미금역은 Av142(직진) 교통량이 워낙 커서, Av143이 통째로 사라져도 총량으로는 정상(평소의 95%)처럼 보였다. 그러나 Av143 좌회전은 남행 진출량의 15.4%를 차지한다. 총량이 아니라 계산에 필요한 조각이 모두 있는지를 확인해야 잡히는 결함이었다.

Av143 소실 경과 (평일 출퇴근 시간대 중앙값)

| 기간 | Av143 교통량 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2024-04 ~ 2024-11 | 165 ~ 206대 | 정상 |
| 2024-12 ~ 2025-02 | 14 ~ 62대 | 감소 |
| 2025-03 ~ 2025-05 | 전무 | 완전 소실 |
| 2025-06 ~ 2025-09 | 222 ~ 242대 | 복구 |

서서히 감소하다 완전히 멈추고 다시 복구되는, 전형적인 검지기 고장·수리 패턴이다.

## ③ 부호를 버리면 관측의 86%가 사라진다

이전 분석은 Loss를 '양의 잔차'로 정의했다. 그러나 실측 결과 남행 관측의 대부분이 음수였다. 양수만 취하는 정의는 남행 데이터를 사실상 폐기하는 것과 같았다. 부호를 유지해 유입(음수)과 유출(양수)을 모두 모델링 대상으로 삼았다.

## ④ 부호 구조가 시간대가 아닌 방향에 고정되어 있다

통상 주거지 통행이라면 아침에는 합류(음수), 저녁에는 이탈(양수)로 시간대에 따라 부호가 뒤집혀야 한다. 그러나 실제로는 북행이 출퇴근 모두 유출, 남행이 출퇴근 모두 유입으로 방향별로 부호가 고정되어 있었다.

심야에는 두 방향 모두 0에 수렴(오차 5.2%)하므로 계산 구조 자체는 정확하다. 센서 오류라면 시간대와 무관하게 어긋나야 하므로, 해당 구간의 실제 통행 패턴으로 판단했다.

## ⑤ 이전 분석의 비정상적 R²는 평가 범위가 만든 착시였다

동일한 RandomForest 모델의 채점 범위만 바꿔 검증했다.

| 방향 | 평가 범위 | 표본 | MAE | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남행 | 평일 24시간 전체 | 877 | 56.6 | 0.674 |
| 남행 | ↳ 같은 모델, 출퇴근만 채점 | 261 | 92.8 | 0.384 |
| 북행 | 평일 24시간 전체 | 1,812 | 99.1 | 0.501 |
| 북행 | ↳ 같은 모델, 출퇴근만 채점 | 540 | 140.7 | 0.545 |

모델은 완전히 동일하다. 채점 범위만 바꿨는데 남행 R²가 0.674에서 0.384로 떨어지고 MAE는 64% 증가했다. 변화가 거의 없는 새벽·낮 18시간이 어려운 출퇴근 6시간의 성적을 가리고 있었던 것이다.

북행은 R²가 오히려 조금 올라가지만(0.501→0.545) MAE는 99.1에서 140.7로 42% 증가했다. 단일 지표만 보면 문제를 포착할 수 없음을 보여준다.

## ⑥ IQR 이상치 제거는 성능 개선이 아니라 문제 회피였다

| 방향 | 전처리 | 학습표본 | 평가표본 | MAE | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 남행 | 전처리 없음 | 712 | 261 | 95.6 | 0.380 |
| 남행 | IQR 제거 | 629 | 243 | 83.6 | 0.333 |
| 북행 | 전처리 없음 | 932 | 540 | 137.7 | 0.537 |
| 북행 | IQR 제거 | 917 | 533 | 134.6 | 0.522 |

IQR 적용 시 MAE는 개선되지만 R²는 두 방향 모두 악화되는 모순이 재현되었다. 원인은 명확하다. 평가표본이 줄어든다. 맞히기 어려운 문제를 시험 범위에서 제외한 결과다.

# 3. 예측 모델 성능

평가 구간: 2025-01 ~ 2025-09 평일 출퇴근 시간대. 학습 구간과 시간 순서로 분리.

| 방향 | 모델 | 표본 | MAE | RMSE | R² | 기준선 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 기준선 (어제 같은 시각) | 540 | 161.0 | 235.2 | 0.314 | — |
| 북행 | RandomForest (채택) | 540 | 131.9 | 181.1 | 0.593 | +18.1% |
| 남행 | 기준선 (어제 같은 시각) | 261 | 133.8 | 193.7 | -0.213 | — |
| 남행 | RandomForest (채택) | 261 | 92.1 | 134.9 | 0.411 | +31.2% |

남행 기준선의 R²가 음수(-0.213)다. '어제 같은 시각을 그대로 쓰는 것'이 단순 평균값 예측보다도 못하다는 뜻이며, 그만큼 남행이 어려운 문제였음을 보여준다. 모델은 이를 0.411까지 끌어올렸다.

## 표본이 적을 때의 신뢰성 — 부트스트랩 검증

남행은 Av143 소실로 평가표본이 261개로 적다. 평가표본을 1,000회 재추출해 결과가 얼마나 흔들리는지 확인했다.

| 방향 | 표본 | 개선률 | 95% 신뢰구간 | 개선률 ≤ 0 일 확률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 540 | 18.1% | 10.6% ~ 25.1% | 0.00% |
| 남행 | 261 | 31.2% | 21.7% ~ 39.5% | 0.00% |

최악의 경우를 가정해도 남행 개선률이 21.7% 아래로 내려가지 않는다. 표본이 적어 결론이 뒤집힐 위험은 없다.

## 모델 선택보다 문제 설계가 결정적이었다

성격이 다른 6개 계열의 모델 14종을 비교했다.

| 방향 | 기준선 MAE | 최고 모델 | RandomForest | 1위와의 격차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 161.0 | HistGradientBoosting 131.1 | 131.9 | 0.8 (개선폭의 2.5%) |
| 남행 | 133.8 | SVR (RBF) 88.0 | 92.1 | 4.2 (개선폭의 9.1%) |

모델을 최적으로 골라 얻는 이득은 전체 개선폭의 2.5~9.1%에 불과하다. 나머지 90% 이상은 데이터 품질 진단, 기준선 수립, 누수 차단, 전처리 선택 등 문제 설계에서 나왔다. RandomForest는 최고 성능이 아니라 '상위권 + 변수 중요도 설명 가능'을 기준으로 채택했다.

# 4. 방법론 원칙

- 통계적 일괄 이상치 제거 금지 — IQR·Z-score 계열은 표본을 줄여 평가를 왜곡한다. 실측 검증 후 기각

- 품질 필터는 물리적 근거로만 — 총량 붕괴, 구성 조합 소실 등 계산이 성립 불가능한 경우에만 제외

- 시간 순서 분할 — 무작위 분할 금지. 미래 정보 유입 차단

- 데이터 누수 차단 — 모든 lag·이동평균에 shift() 선적용. 동시각 구성 성분은 피처에서 제외

- 단순 기준선 우선 수립 — 절대 성능이 아닌 기준선 대비 개선률로 평가

- 표본이 적으면 신뢰구간을 함께 보고 — 부트스트랩으로 결론의 안정성 검증

- 모든 설계 판단은 데이터로 확정 — 추측으로 정하지 않음

# 5. 결론 및 한계

### 실행 가능한 결론

- 남행 구간에는 출퇴근 시간대 기준 시간당 수백 대 규모의 미관측 유입이 존재한다. 해당 구간 신호 운영 시 반드시 고려해야 할 규모다.

- 북행은 출근·퇴근 시간대의 유출 규모가 거의 동일하다. 시간대별 차등 운영의 실익이 크지 않을 수 있다.

- 남행은 직전 시각 정보가 예측의 58%를 설명하나(lag_1 중요도 0.582), 북행은 이동평균·평소값 등에 분산되어 있어 예측 난이도가 높다.

- 미금역 Av143 검지기가 2025년 3~5월 3개월간 결측이었다. 운영기관에 확인 및 데이터 품질 모니터링 체계 도입이 필요하다.

### 한계

- 1시간 해상도 — 구간 통과에 1~2분이 소요되므로 동일 시각 차감이 타당하나, 5분 단위 데이터가 있다면 통행시간 보정으로 정밀도를 높일 수 있다.

- 남행 평가표본 261개 — Av143 소실 구간을 제외한 결과다. 부트스트랩으로 결론의 안정성은 확인했으나 북행보다 신뢰구간이 넓다.

- 원본 데이터 활용률 12.1% — 두 교차로 동시 관측 요구와 출퇴근 6시간 한정 때문이다. Speed·차종·차선 정보는 본 분석에서 사용하지 않았다.

- 방향별 부호 고정 현상 — 실제 통행 패턴으로 판단했으나, 확정하려면 현장 검지 데이터 대조가 필요하다.