분석 보고서

미수집 구간 교통량 Loss(v) 추정 및 예측 모델링

성남대로 미금역사거리~동막교사거리 구간 · 2023-11 ~ 2025-09

# 1. 배경 및 문제 정의

## 1.1 주제 선정 배경

스마트 교차로 센서는 설치 비용 문제로 주요 교차로에만 배치된다. 성남대로의 경우 미금역사거리와 동막교사거리(현 낙생교사거리)에는 센서가 있으나, 그 사이 약 0.76km 구간의 교차로 3곳에는 없다. 세 곳 모두 인근 주거지로 연결되는 통행로다.

구간 신호 운영과 교통 관리를 위해서는 이 미수집 구간의 유입·유출 규모를 알아야 하지만, 센서를 추가 설치하지 않는 한 직접 관측할 방법이 없다. 이미 있는 데이터만으로 없는 데이터를 추정할 수 있는가가 본 프로젝트의 출발점이다.

## 1.2 Loss(v) 정의

Loss_NB(t) = [동막교 북측 다리(Av183)로 진출한 교통량 합] − [미금역 남측 접근로(Av144) 진입 교통량 합] Loss_SB(t) = [미금역 남측 다리(Av144)로 진출한 교통량 합] − [동막교 북측 접근로(Av183) 진입 교통량 합]

진출량은 각 이동류(직진·좌회전·우회전·유턴)의 진출 링크가 해당 다리인 것을 합산해 산출한다.

부호 의미

- 양수 — 상류 진출 차량보다 하류 도착 차량이 적음 → 구간 내에서 유출

- 음수 — 하류 도착 차량이 더 많음 → 구간 내에서 유입

## 1.3 시간 해상도 타당성

원본은 1시간 단위다. 구간 길이 0.76km는 차량 통과에 1~2분이 소요되므로 동일 시간 슬롯 안에서 진입과 진출이 함께 관측된다. 따라서 동일 시각 t에서 차감하는 것이 물리적으로 타당하며, 통행시간 보정이 필요하지 않다.

# 2. 데이터

## 2.1 원본 구성

| 항목 | 미금역사거리(37) | 동막교사거리(48) |
| --- | --- | --- |
| 행 수 | 1,657,362 | 1,104,658 |
| 기간 | 2023-11-07 ~ 2025-09-04 | 동일 |
| 셀 내부 결측값 | 0 | 0 |
| 중복 레코드 | 0 | 0 |
| 관측 시각 | 16,001 / 16,005 (100.0%) | 13,472 / 16,005 (84.2%) |

컬럼: IntersectionSeq, AvenueSeq, CollectedDate, LaneNum, CarModelType, MovementType, Volume, Speed

분·초 성분이 모두 0으로 확인되어 1시간 단위임을 실증했다. Volume 음수 없음, Speed 140km/h 초과 없음.

## 2.2 데이터 품질 진단 — 4단계

'결측값 0건'은 셀 안에 빈칸이 없다는 뜻일 뿐이다. 있어야 할 행이 통째로 빠진 것은 그것만으로 잡히지 않는다. 네 단계로 나눠 진단했으며, 뒤로 갈수록 발견하기 어려운 문제였다.

### 2.2.1 1단계 — 시각 자체가 없는 경우

| 교차로 | 누락 시각 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 미금역 | 4시간 (2024-04-30 12~15시) | 0.02% |
| 동막교 | 2,533시간 | 15.83% |

### 2.2.2 2단계 — 접근로 일부만 기록된 경우

사거리이므로 매 시각 접근로 4개가 모두 기록되어야 한다. 개수별 총교통량을 확인했다.

| 교차로 | 접근로 1~3개 | 접근로 4개 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동막교 | 총량 1~19대 | 총량 3,442대 | 정상의 0.5% — 붕괴 |
| 미금역 | 총량 3,781대 | 총량 4,000대 | 약 95% 유지 — 정상 범위 |

동막교의 불완전 기록은 물리적으로 성립 불가능한 값이므로 제외 대상이다.

### 2.2.3 3단계 — 접근로는 모두 있으나 값이 붕괴한 경우

접근로 개수가 정상이어도 값 자체가 무너진 시각이 있다. 시간대별 평소값(중앙값) 대비 비율로 탐지했다.

| 교차로 | 임계값별 해당 건수 | 날짜 분포 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동막교 | <0.3: 49건, <0.4: 50건 (절벽) | 2024-10~11 집중, 하루 4~6건 반복 | 장비 결함 → 제외 |
| 미금역 | <0.5: 42건 (완만) | 28개 날짜 산발, 하루 1~3건 | 실제 이벤트 가능성 → 유지 |

임계값 30%는 자의적으로 정하지 않았다. 동막교는 0.3 미만 49건에서 0.4 미만 50건으로 0.3 근처에 뚜렷한 절벽이 있고, 그 위로는 완만한 정상 변동 구간이다. 절벽 안쪽만 제외했다.

미금역은 저조 시각이 28개 날짜에 산발적으로 흩어져 있어 장비 결함과 실제 교통 이벤트를 구분할 근거가 없다. 근거 없이 제외하면 실제로 일어난 일을 삭제하는 것이 되므로 유지했다.

### 2.2.4 4단계 — 구성 조합의 장기 소실 (결정적)

Loss 계산에 사용되는 (접근로 × 이동류) 조합 16개를 전수 감사한 결과, 미금역 Av143 좌회전이 2025-03 ~ 2025-05 3개월간 완전히 소실된 것을 발견했다.

| 기간 | Av143 출퇴근 중앙값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2024-04 ~ 2024-11 | 165 ~ 206대 | 정상 |
| 2024-12 ~ 2025-02 | 14 ~ 62대 | 감소 |
| 2025-03 ~ 2025-05 | 전무 | 완전 소실 |
| 2025-06 ~ 2025-09 | 222 ~ 242대 | 복구 |

왜 3단계로는 잡히지 않았는가. 미금역은 Av142(직진) 교통량이 압도적이라, Av143이 통째로 사라져도 총량은 평소의 95%로 정상처럼 보였다. 그러나 Av143 좌회전은 남행 진출량의 15.4%를 차지한다. 총량이 아니라 계산에 필요한 조각이 모두 존재하는지를 조합 단위로 확인해야 잡히는 결함이었다.

### 2.2.5 품질 필터 확정

다음 두 조건을 모두 만족하는 시각만 사용한다.

- 동막교 총량이 해당 시간대 평소값의 30% 이상일 것

- 해당 방향의 Loss 계산에 필요한 4+4 조합이 모두 존재할 것

| 방향 | 사용 가능 시각 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 북행 | 10,179 / 16,005 | 63.6% |
| 남행 | 7,456 / 16,005 | 46.6% |

## 2.3 월별 가용 현황

평일 출퇴근 시간대 기준 가용률이다. 두 개의 큰 공백 구간이 있다.

| 구간 | 원인 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 2024-10 ~ 2025-02 | 동막교 검지기 고장 | 양방향 모두 사용 불가 |
| 2025-03 ~ 2025-05 | 미금역 Av143 소실 | 남행만 사용 불가 |

# 3. 접근로 구조 확정

## 3.1 메타데이터 오류 발견

접근로정보 파일의 CoupleLinkID(자기 다리 진출 링크)를 이동류별 진출 링크에서 역산해 검증했다. 한 접근로의 진출 링크 후보 4개 중, 직진·좌회전·우회전이 사용하지 않는 나머지 하나가 자기 다리 진출 링크여야 한다.

| 접근로 | 역산값 | 파일 기록값 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Av142 | 2060032900 | 2060032900 | 일치 |
| Av143 | 2060032700 | 2060032700 | 일치 |
| Av144 | 2060030900 | 2060032400 | 불일치 (Av145 값이 복사됨) |
| Av145 | 2060032400 | 2060032400 | 일치 |
| Av183~186 | — | — | 전부 일치 |

8개 중 Av144만 불일치했다. 파일 값을 그대로 쓰면 남행 진출량 계산이 어긋난다. 역산값으로 교정했다.

## 3.2 방위 판별

접근로 이름(AvenueName)도 실제 방위와 일치하지 않았다. Av144는 '미금역 방면'이지만 실제로는 미금역사거리의 남측 다리다. 세 가지 독립적 근거로 판별했다.

### 근거 A — 간선축 식별

| 교차로 | 대향쌍 | 직진 총량 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | (142, 144) | 약 1,412만 | 성남대로 축 |
| 37 | (143, 145) | 약 882만 | 부축 |
| 48 | (183, 185) | 약 1,709만 | 성남대로 축 |
| 48 | (184, 186) | 약 195만 | 부축 |

### 근거 B — 출퇴근 비대칭

남측 다리 진입 차량은 북행 통행이므로 오전 편중, 북측 다리 진입은 남행이므로 저녁 편중이어야 한다.

| 접근로 | 저녁(17-19)/오전(7-9) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 48-Av185 오리역 방면 | 0.67 | 남측 (북행 진입) |
| 48-Av183 동막교삼거리 방면 | 1.22 | 북측 (남행 진입) |
| 37-Av144 미금역 방면 | 0.57 | 남측 (북행 진입) |
| 37-Av142 청송마을사거리 방면 | 1.13 | 북측 (남행 진입) |

두 교차로의 패턴(남측 0.57~0.67, 북측 1.13~1.22)이 정확히 대응한다.

### 근거 C — 심야 교통량 보존 (결정적)

새벽 2~4시에는 주거지 진출입이 거의 없으므로 물리적으로 연결된 두 지점의 교통량은 일치해야 한다.

| 가설 | 심야(2-4시) ¦Loss¦ / 진출량 |
| --- | --- |
| Av144를 남측 다리로 볼 때 | 5.2% |
| 다른 조합 | 약 20% |

Av144 기준일 때만 심야에 수렴한다. 방위 판별을 확정했다.

# 4. 분석 설계

## 4.1 예측 대상 시간대

평일(주말·공휴일 제외) 7·8·9시, 17·18·19시로 한정했다. 6시에서 7시 사이 교통량이 2배 이상 증가하는 변곡점이 데이터에서 확인되었다.

24시간 전체를 쓰지 않은 이유: 기업 실무자로부터 '목적에 비해 불필요하게 복잡하다'는 피드백을 받았고, 실측 결과 새벽·낮 구간이 목적 구간의 성능을 가리는 것으로 확인되었다(6.3절).

다만 실무자가 제시한 구체적 방법('유입은 출근, 유출은 퇴근 데이터만')은 적용하지 않았다. 실측 결과 부호가 시간대가 아니라 방향에 고정되어 있어, 그대로 따르면 유효 데이터의 절반을 버리게 되기 때문이다. 원칙은 수용하되 방법은 데이터에 맞게 조정했다.

## 4.2 시간순 분할

| 구분 | 기간 | 북행 표본 | 남행 표본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학습 | 2023-11-07 ~ 2024-12-31 | 932 | 712 |
| 평가 | 2025-01-01 ~ 2025-09-04 | 540 | 261 |

분할 근거: 출퇴근 통행은 계절성이 약해 평가 기간이 여러 계절을 포함할 필요가 크지 않다. 따라서 자의적 경계 대신 '2024년까지 학습 / 2025년 평가'라는 직관적 경계를 사용했다. 세 가지 분할안을 비교한 결과 이 방식이 북행 평가표본을 최대(540)로 확보했다.

2025-01~02는 명목상 평가 기간이지만 동막교 결측으로 대부분 자동 제외되므로, 실질 평가 구간은 2025-03 이후다.

무작위 분할은 사용하지 않았다. 시계열에서 무작위 분할은 미래 정보를 학습에 유입시켜 성능을 과대평가하게 만든다.

## 4.3 피처 설계 — 누수 차단

| 피처 | 설명 |
| --- | --- |
| lag_1 / 2 / 3 | 1·2·3시간 전 Loss |
| lag_24 / lag_168 | 어제 / 지난주 같은 시각 Loss |
| roll24 / roll168 | 직전 24 / 168시간 이동평균 (shift(1) 선적용) |
| *_out_lag1, *_in_lag1 | 1시간 전 진출·진입 교통량 |
| *_out_lag24, *_in_lag24 | 어제 같은 시각 진출·진입 교통량 |
| hour / dow / month | 시각, 요일, 월 |
| base_med | 학습기간의 (요일×시각) 중앙값 = '평소값' |

핵심 주의사항: Loss(t) = 진출(t) − 진입(t) 이므로, 동일 시각의 진출·진입 값을 피처로 넣으면 모델은 뺄셈만 학습하면 된다(R²=1.0). 반드시 shift 적용 후에만 사용한다. 이동평균도 shift(1)을 먼저 적용해야 현재 값이 자기 자신의 평균에 포함되지 않는다. base_med 역시 학습기간에서만 산출해야 한다.

min_periods 완화: 품질 필터로 제외된 시각은 NaN이므로 168시간 창에 구멍이 하나만 있어도 roll168이 계산되지 않아 학습 표본이 급감한다. 창의 절반 이상 값이 있으면 계산하도록 완화했다. 과거 값만 쓰므로 누수가 아니다.

# 5. 기준선 수립

모델 성능을 판단하려면 비교 대상이 필요하다. 학습이 필요 없는 단순 기준선 4종을 먼저 만들었다.

| 기준선 | 북행 MAE | 북행 R² | 남행 MAE | 남행 R² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| persistence (1시간 전) | 281.9 | -0.601 | 123.5 | 0.039 |
| seasonal-naive (24h 전, 채택) | 177.0 | 0.215 | 129.5 | -0.097 |
| seasonal-naive (168h 전) | 183.0 | 0.134 | 106.7 | 0.118 |
| climatology (요일×시각 중앙값) | 265.4 | -0.182 | 119.5 | 0.070 |

## 5.1 persistence 실패 원인

북행 persistence의 R²가 -0.601이다. 단순 평균값 예측보다 못하다는 의미다.

원인은 출퇴근 시간대가 앞뒤 시간과 값의 부호가 뒤집히는 구간이기 때문이다. 6시에서 7시로 넘어가며 부호가 바뀌고, 8시에서 9시로도 바뀐다. '1시간 전과 같을 것'이라는 가정이 하필 예측 대상 구간에서 깨진다.

주의해야 할 착시: 평일 24시간 전체로 잰 자기상관(lag1)은 북행 0.673, 남행 0.851으로 높다. 그러나 이는 변화가 거의 없는 새벽 구간이 끌어올린 수치다. 요약 숫자 하나가 목적 구간에서는 정반대의 이야기를 할 수 있다.

## 5.2 채택 근거

남행은 168h 전 기준선이 MAE 106.7로 24h 전(129.5)보다 낮다. 그러나 두 방향을 동일 종류 기준선으로 통일해야 방향 간 비교가 공정하고, 24h 전이 북행에서 명확히 우수하므로 두 방향 모두 24h 전으로 통일했다. 이는 모델에게 더 불리한(= 더 엄격한) 선택이다.

# 6. 전처리 선택

이전 팀 프로젝트가 IQR로 실패한 만큼, 전처리는 관행이 아닌 실측 비교로 결정했다. RandomForest 고정, 8종 비교.

| 방향 | 전처리 | 학습 | 평가 | MAE | RMSE | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | ① 전처리 없음 | 932 | 540 | 137.7 | 193.1 | 0.537 |
| 북행 | ② IQR 제거 | 917 | 533 | 134.6 | 185.6 | 0.522 |
| 북행 | ③ 윈저화 1/99% | 932 | 540 | 138.5 | 193.1 | 0.537 |
| 북행 | ④ 물리적 근거 제외 | 932 | 540 | 137.7 | 193.1 | 0.537 |
| 북행 | ⑤ 평소값 차감 | 932 | 540 | 141.9 | 193.3 | 0.536 |
| 북행 | ⑥ 부호보존 로그변환 | 932 | 540 | 185.0 | 259.4 | 0.165 |
| 북행 | ⑦ 평소값 피처 추가 | 932 | 540 | 132.6 | 182.0 | 0.589 |
| 북행 | ⑧ 평소값 피처 + 윈저화 (채택) | 932 | 540 | 131.9 | 181.1 | 0.593 |
| 남행 | ① 전처리 없음 | 712 | 261 | 95.6 | 138.4 | 0.380 |
| 남행 | ② IQR 제거 | 629 | 243 | 83.6 | 120.3 | 0.333 |
| 남행 | ③ 윈저화 1/99% | 712 | 261 | 95.3 | 137.6 | 0.388 |
| 남행 | ④ 물리적 근거 제외 | 662 | 261 | 97.5 | 141.7 | 0.351 |
| 남행 | ⑤ 평소값 차감 | 712 | 261 | 98.3 | 143.8 | 0.331 |
| 남행 | ⑥ 부호보존 로그변환 | 712 | 261 | 107.5 | 152.0 | 0.253 |
| 남행 | ⑦ 평소값 피처 추가 | 712 | 261 | 92.9 | 135.9 | 0.403 |
| 남행 | ⑧ 평소값 피처 + 윈저화 (채택) | 712 | 261 | 92.1 | 134.9 | 0.411 |

## 6.1 선택 기준과 기각 사유

가장 중요한 지표는 평가표본 수다. 표본을 줄이는 방식은 MAE가 개선되어도 어려운 문제를 시험 범위에서 제외한 결과이므로 공정한 비교가 아니다.

- ② IQR 제거 — 평가표본이 줄고 R²는 두 방향 모두 악화. 'MAE 개선 / R² 악화' 모순 재현. 기각

- ④ 물리적 근거 제외 — 품질 필터가 이미 걸러 추가 효과 없음. 기각

- ⑤ 평소값 차감 — ⑦(피처 추가)보다 열세. 차감은 모델에게서 정보를 *뺏고*, 피처 추가는 정보를 *준다*. 기각

- ⑥ 로그변환 — Loss는 0을 중심으로 부호가 바뀌는 변수. 압축·복원에서 오차 증폭. 기각

- Huber loss — 별도 실험에서 학습 발산. 기각

- 로버스트 스케일링 — 트리 모델은 스케일 불변이라 효과 없음

⑦과 ⑧의 핵심: 요일×시각 중앙값을 타깃에서 빼는 것(⑤)보다 피처로 제공하는 것(⑦)이 두 방향 모두 우수했다. 차감은 모델이 그 정보를 활용할 선택권을 없애는 반면, 피처 제공은 필요할 때만 쓰게 한다.

## 6.2 평가 범위의 영향 검증

이전 분석에서 일부 모델이 비정상적으로 높은 R²를 보인 원인을 동일 모델로 검증했다.

| 방향 | 평가 범위 | 표본 | MAE | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남행 | 평일 24시간 전체 | 877 | 56.6 | 0.674 |
| 남행 | ↳ 동일 모델, 출퇴근만 채점 | 261 | 92.8 | 0.384 |
| 남행 | 출퇴근 전용 학습 | 261 | 92.9 | 0.403 |
| 북행 | 평일 24시간 전체 | 1,812 | 99.1 | 0.501 |
| 북행 | ↳ 동일 모델, 출퇴근만 채점 | 540 | 140.7 | 0.545 |
| 북행 | 출퇴근 전용 학습 | 540 | 132.6 | 0.589 |

남행에서 동일 모델의 R²가 0.674에서 0.384로 하락하고 MAE는 64% 증가했다. 북행은 R²가 오히려 상승(0.501→0.545)하지만 MAE는 42% 증가한다. 단일 지표만으로는 문제를 포착할 수 없다.

# 7. 모델 비교 및 최종 결과

## 7.1 모델 14종 비교

선형·단일트리·트리앙상블·거리기반·커널·신경망 6개 계열을 모두 비교했다. 상위 5개는 다음과 같다.

| 순위 | 북행 (MAE) | 남행 (MAE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | HistGradientBoosting 131.1 | SVR (RBF) 88.0 |
| 2 | ExtraTrees 131.3 | MLP (신경망) 88.8 |
| 3 | RandomForest 131.9 | ExtraTrees 89.8 |
| 4 | XGBoost 132.3 | ElasticNet (CV) 90.1 |
| 5 | LightGBM 134.8 | RandomForest 92.1 |

| 방향 | 기준선 MAE | 최고 모델 MAE | RandomForest | 1위와의 격차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 161.0 | 131.1 | 131.9 | 0.8 (개선폭의 2.5%) |
| 남행 | 133.8 | 88.0 | 92.1 | 4.2 (개선폭의 9.1%) |

모델 선택으로 얻는 이득은 전체 개선폭의 2.5~9.1%에 불과하다. 나머지 90% 이상은 데이터 품질 진단·기준선 수립·누수 차단·전처리 선택 등 문제 설계에서 나왔다.

RandomForest 채택 사유

- 두 방향 모두 상위권이며 1위와 차이가 미미

- 변수 중요도를 제공한다 (SVR·MLP는 불가) — 결과를 설명할 수 있어야 한다

- 두 방향에 같은 모델을 써야 방향 간 차이를 논할 수 있다

- 시드 변화에 상대적으로 안정적

## 7.2 최종 성능

| 방향 | 모델 | 표본 | MAE | RMSE | R² | 기준선 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 기준선 (24h 전) | 540 | 161.0 | 235.2 | 0.314 | — |
| 북행 | RandomForest | 540 | 131.9 | 181.1 | 0.593 | +18.1% |
| 남행 | 기준선 (24h 전) | 261 | 133.8 | 193.7 | -0.213 | — |
| 남행 | RandomForest | 261 | 92.1 | 134.9 | 0.411 | +31.2% |

남행 기준선의 R²가 음수(-0.213)라는 점이 중요하다. '어제 같은 시각'을 그대로 쓰는 것이 단순 평균값 예측보다도 못하다는 뜻이며, 그만큼 어려운 문제였다.

## 7.3 부트스트랩 신뢰구간

남행 평가표본이 261개로 적다. 평가표본을 1,000회 재추출해 결과의 안정성을 확인했다.

| 방향 | 표본 | MAE | MAE 95% 구간 | 개선률 | 개선률 95% 구간 | 개선 ≤0 확률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 북행 | 540 | 131.9 | 121.1 ~ 143.5 | 18.1% | 10.6% ~ 25.1% | 0.00% |
| 남행 | 261 | 92.1 | 80.1 ~ 104.3 | 31.2% | 21.7% ~ 39.5% | 0.00% |

최악의 경우를 가정해도 남행 개선률이 21.7% 아래로 내려가지 않는다. 표본이 적어 결론이 뒤집힐 위험은 없다.

## 7.4 변수 중요도 검증

| 순위 | 북행 | 남행 |
| --- | --- | --- |
| 1 | roll24 (0.285) | lag_1 (0.582) |
| 2 | lag_1 (0.212) | lag_24 (0.122) |
| 3 | base_med (0.169) | SB_out_lag1 (0.096) |
| 4 | NB_in_lag1 (0.063) | lag_168 (0.044) |
| 5 | lag_24 (0.046) | base_med (0.024) |

남행은 lag_1 하나가 58%를 차지한다. 직전 시각 정보가 지배적이며, 이는 남행 자기상관이 높다는 앞선 진단과 일치한다.

북행은 roll24(0.285), lag_1(0.212), base_med(0.169)로 분산되어 있다. 단일 지배 변수가 없다는 것은 북행이 더 복잡한 현상임을 의미하며, 실제로 기준선 대비 개선률도 북행(18.1%)이 남행(31.2%)보다 낮다. 두 결과가 일관된다.

새로 추가한 base_med(평소값)가 북행 3위에 오른 것은, 전처리 ⑦·⑧이 효과를 낸 메커니즘을 직접 확인해준다.

# 8. 결론

## 8.1 실행 가능한 결론

- 남행 구간에는 출퇴근 시간대 기준 시간당 수백 대 규모의 미관측 유입이 존재한다. 구간 신호 운영 시 고려해야 할 규모다.

- 북행은 출근·퇴근 시간대의 유출 규모가 거의 동일해, 시간대별 차등 운영의 실익이 크지 않을 수 있다.

- 부호가 시간대가 아닌 방향에 고정되어 있다. 통상적 주거지 통행 패턴과 달라 해당 구간 통행 특성의 추가 조사가 필요하다.

- 미금역 Av143 검지기가 2025년 3~5월 3개월간 결측이었다. 총량 기준 모니터링으로는 탐지되지 않으므로, 접근로·이동류 단위 품질 감시 체계 도입을 권고한다.

## 8.2 이전 분석 대비 변화

| 항목 | 이전 분석 | 본 재분석 |
| --- | --- | --- |
| Loss 정의 | 양의 잔차만 사용 | 부호 유지 (음수 포함) |
| 대상 시간대 | 24시간 전체 | 평일 출퇴근 6시간 |
| 데이터 품질 | 결측값 유무만 확인 | 4단계 진단 (조합 소실까지 탐지) |
| 이상치 처리 | IQR 제거 | 8종 실측 비교 후 선택 |
| 기준선 | 없음 | 4종 수립 후 대비 평가 |
| 모델 | 8종 비교 | 14종 비교 + 선택 근거 명시 |
| 보고 성능 | 일부 모델 R² 이상 고평가 (원인 미규명) | 기준선 대비 개선률 + 신뢰구간 |
| 접근로 구조 | 메타데이터 그대로 사용 | 역산 검증 후 오류 1건 교정 |

성능 수치는 낮아졌으나 이는 평가가 정직해진 결과다. 동일 모델의 채점 범위만 바꿔 R²가 0.674에서 0.384로 변동함을 직접 확인했으며, 기준선 대비 개선률과 신뢰구간이라는 검증 가능한 지표를 함께 제시했다.

## 8.3 한계 및 향후 과제

- 1시간 해상도 — 5분 단위 데이터 확보 시 통행시간 보정으로 정밀도 향상 가능

- 남행 평가표본 261개 — Av143 소실 구간 제외 결과. 부트스트랩으로 안정성은 확인했으나 북행보다 신뢰구간이 넓다

- 원본 활용률 12.1% — 두 교차로 동시 관측 요구와 출퇴근 6시간 한정 때문. Speed·차종·차선 정보는 미사용

- 방향별 부호 고정 현상 — 심야 수렴(5.2%)으로 계산 구조는 검증되었으나, 실제 통행 패턴 여부는 현장 검지 대조 필요

- 검지기 결측 원인 미확인 — 동막교 85일, 미금역 Av143 3개월 결측의 원인을 운영기관에 확인해야 인접 기간 데이터의 신뢰도를 판단할 수 있다

부속 산출물: 01_Loss정의_기준선.ipynb, 02_피처생성_모델링.ipynb